Práctica 4. Vector de leds con pwm

Materia: Sistemas Embebidos aplicados a móviles

Alumno: Sarmiento Garcia Ivan Alexis

Profesor: Romero Gonzalez Gustavo Moises

Fecha: 12/04/2026

Tecnológico de Estudios Superiores Oriente del Estado de México

## Objetivo

Controlar la intensidad luminosa de 5 LEDs mediante PWM (Modulación por Ancho de Pulso) en los pines GPIO de una Raspberry Pi 3B+, implementando un efecto de encendido gradual (fade in) secuencial de izquierda a derecha y apagado gradual (fade out) inverso de derecha a izquierda.

## Materiales y Herramientas

Hardware:

- Raspberry Pi 3B+

- 5 LEDs (cualquier color)

- 5 resistencias de 220Ω

- Protoboard

- Cables jumper macho-hembra

- Fuente de alimentación micro USB 5V

Software:

- Raspberry Pi OS

- Python 3

- Librería RPi.GPIO

## Diagrama de Conexión

| LED | GPIO (BCM) | Pin físico |
| --- | --- | --- |
| LED 0 | GPIO 17 | Pin 11 |
| LED 1 | GPIO 27 | Pin 13 |
| LED 2 | GPIO 22 | Pin 15 |
| LED 3 | GPIO 23 | Pin 16 |
| LED 4 | GPIO 24 | Pin 18 |

## Código Fuente

## Descripción del Funcionamiento.

inicializar_pwm() crea un objeto GPIO.PWM por cada pin y lo arranca con duty cycle 0 (apagado). fade_in() incrementa el duty cycle de 0 a 100 en pasos de 5 con un retardo de 10 ms entre cada paso, produciendo el efecto de encendido gradual. fade_out() hace el recorrido inverso. encender_secuencial_pwm() aplica fade_in() a cada canal en orden 0→4; apagar_secuencial_inverso_pwm() aplica fade_out() en orden 4→0. Al terminar, liberar_pwm() detiene todos los canales PWM antes de ejecutar GPIO.cleanup().

## Resultados

Cada LED se enciende progresivamente en lugar de hacerlo de forma instantánea, produciendo un efecto visual fluido. El ciclo completo de 5 LEDs con fade in y fade out dura aproximadamente 6 segundos. La terminal muestra el avance en tiempo real igual que en la práctica digital.