Práctica 2. Semáforo de leds

Materia: Sistemas Embebidos aplicados a móviles

Alumno: Sarmiento Garcia Ivan Alexis

Profesor: Romero Gonzalez Gustavo Moises

Fecha: 12/04/2026

Tecnológico de Estudios Superiores Oriente del Estado de México

## Objetivo

Implementar un semáforo de tres fases (rojo, amarillo, verde) mediante los pines GPIO de una Raspberry Pi 3B+, controlando tres LEDs de forma secuencial con Python y la librería RPi.GPIO.

## Materiales y Herramientas

Hardware:

- Raspberry Pi 3B+

- LED rojo, LED amarillo, LED verde

- 3 resistencias de 220Ω

- Protoboard

- Cables jumper macho-hembra

- Fuente de alimentación micro USB 5V

Software:

- Raspberry Pi OS

- Python 3

- Librería RPi.GPIO

## Diagrama de Conexión

| LED | GPIO (BCM) | Pin físico | GND |
| --- | --- | --- | --- |
| Rojo | GPIO 17 | Pin 11 | Pin 6 |
| Amarillo | GPIO 27 | Pin 13 | Pin 6 |
| Verde | GPIO 22 | Pin 15 | Pin 6 |

## Código Fuente

## Descripción del Funcionamiento.

Los tres pines se configuran como salidas digitales en modo BCM. El ciclo principal enciende secuencialmente el LED rojo durante 5 segundos, el amarillo durante 2 segundos, el verde durante 5 segundos, y nuevamente el amarillo 2 segundos antes de reiniciar. Solo un LED está encendido en cada momento. El bloque finally garantiza que GPIO.cleanup() se ejecute siempre al terminar.

## Resultados

Al ejecutar el script, los LEDs ciclan continuamente simulando el comportamiento de un semáforo real: rojo (alto) → amarillo (precaución) → verde (paso) → amarillo (precaución). El ciclo completo dura 14 segundos.